
Kondenzačný odvlhčovač
OASIS 165 HGBC
Návod na obsluhu

                            [image: image1.jpg]LUITITIIA

I
1l
I

* I,





1. MIESTO OSADENIA

a) Nasaďte odvlhčovaciu jednotku do priestoru, v ktorom sa má odvlhčovať. Aby sa dosiahol 

najlepší účinok treba prístroj osadiť tam, kde je vlhkosť vzduchu najvyššia.

      POZOR !!! Treba dbať, aby boli okná a dvere uzavreté.

b)
Postarajte sa o dostatočný prívod vzduchu k prístroju v priestore, pričom nechajte minimálne 15 cm medzeru medzi zadnou stranou prístroja a stenou, príp. nábytkom alebo inou prekážkou.

b) Prístroj môže byť používaný, len v stojatej polohe, položený na vodorovnej podložke. 

c) Odvlhčovacie prístroje sú koncipované na samostatné osadenie, nie na zabudovanie do vetracích kanálov alebo prístrojov.

2. PRÍPUSTNÉ PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

a) nabíjanie prúdom 220 – 240 V/50 Hz

b) objem priestoru smie činiť

Oasis 165
do 510 m³
príkon 480 W
 
3,6 A

c)   optimálny  stav vzduchu: pri všetkých modeloch od 80C do 300C

d) Model je vybavený termostatom, ktorý prístroj pri prekročení prípustnej prevádzkovej teploty automaticky vypne.

Model je vybavený automatickými horúcoplynnými odmrazovačmi, ktoré sú riadené zabudovaným časovým spínačom.

3. ZAPOJENIE DO PREVÁDZKY

a) Prístroj položte  na želané miesto. 

b) Pripojte ho na elektrickú sieť. 

c) Prekontrolujte, či je zásobník vody na zadnej strane prístroja správne zasunutý. Ak je možné, pripojte odtok vody. Prekontrolujte funkčnosť plavákového spínača. 

d) Hydrostat nasaďte na požadovanú hodnotu  (v smere hodinových ručičiek príslušný odlvlhčovací výkon).

e) Pred uvedením prístroja do prevádzky musí byť otáčací gombík pribalený k záchytnej nádrži, nasadený na kolík na prednú stranu mriežky.

4. PREVÁDZKA

a) Hydrostatické riadenie usmerňuje automaticky odvlhčovací proces a tým aj vlhkosť vzduchu.

b) Záchytnú nádrž (objem 8 l) podľa potreby treba vyprázdňovať, alebo napojiť na odtok vody.

c) Pri zasvietení červenej kontrolnej lampy je zberná nádrž plná. Prívod prúdu je prerušený.

d) Prístroj je ľahko presúvateľný vďaka zabudovaným kolieskam, ktoré sa dajú aj zabrzdiť. Prístroj sa dá premiestňovať pomocou na bokoch zabudovaných držiakov.

e) V prístroji je zabudovaný horúcoplynný odmrazovač, ktorý spoľahlivo zabraňuje zamrznutiu splynovača. Z toho dôvodu je možné používať prístroje od teploty + 80C.

5. ČISTENIE

a) Podľa potreby je možné vzduchový filter na zadnej strane prístroja odňať a vyčistiť. 

b) Pri prípadných vzniknutých poruchách treba prístroj dobre zabalený poslať dodávateľovi, alebo ho oboznámiť.

DôLEŽITÉ UPOZORNENIE

Odvlhčovače vzduchu nie sú vhodné na osadenie do plavární !!!
D R Y S T A R
VYSUŠOVANIE-TEMPERÁCIA
SANÁCIE
Drystar Slovakia s.r.o., Stará Ivanská cesta 1/C, 821 04  Bratislava
	Bankové spojenie:
	IČO pre DPH:  SK2020249671
	      Tel.: 00421 (2) 4463 0924                

	Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
	IČO: 35713518
	      Tel.: 00421 (2) 4463 1344

	IBAN: SK40 0900 0000 0052 1915 2765

BIC: GIBA SK BX
	
	      www.drystar.sk  

      office@drystar.sk         


